Содержание технического задания на проектирование и изготовление гидростанции:

Упрощенный вариант

Данные необходимые для оценки изготовления гидростанции.

- Область применения.

- Гидросхема станции.

- Подача гидростанции.

- Рабочее давление.

- Тип приводного двигателя (напряжение питания).

- Напряжение питания управляющей гидроаппаратуры (распределителей, клапанов).

Задание на проектирование гидросхемы и расчет рабочих параметров гидростанции.

1) Напряжение питания приводного двигателя.

2) Область применения станции и условия эксплуатации.

3) Описание циклов работы и типов исполнительных механизмов (гидромоторы, гидроцилиндры и др.).

4) Типоразмеры исполнительных механизмов. Усилие и скорость перемещения исполнительных механизмов.

- Для цилиндров двухстороннего действия:

Диаметр поршня, диаметр штока и рабочий ход.

Толкающие и тянущее усилие.

Время полного прямого и обратного хода.

- Для цилиндров одностороннего действия:

Диаметр плунжера и рабочий ход.

Толкающее усилие, скорость прямого хода и способ возврата цилиндра (под собственным весом, пружинный возврат, под весом определенного груза или др.)

- Для гидромоторов:

Рабочий объем.

Крутящий момент на валу и частота вращения.

5) Напряжение питания управляющей гидроаппаратуры (распределителей, клапанов).

6) Дополнительные требования (дополнительная гидроаппаратура).

- Возможность регулировки скорости прямого и обратного хода исполнительных механизмов.

- Возможность ограничения максимального давления при определенной операции.

- Синхронизация работы нескольких исполнительных механизмов.

- Наличие тормозных клапанов, гидрозамков и др.

- Установка ТЭНа или маслоохладителя.